HRC2026 TRAINING BOOTCAMP

# Module 4
Camera, RGB-D and Coordinate Transform

Tài liệu đào tạo nội bộ của BA x AILAB@UEL

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản | v1.0 FULL |
| Thời lượng khuyến nghị | 1.5 ngày học tập trung + 0.5 ngày làm mini-project |
| Đối tượng | Sinh viên năm 3 ngành CNTT/KHMT, đã học Module 1-3 hoặc có kiến thức Python cơ bản |
| Vai trò chính | Perception/Data Vision guild; Action Planning và Manipulation guild cần học để hiểu đầu vào pose |
| Sản phẩm cuối module | Camera config sheet, point cloud, pixel-to-3D unit tests, camera-to-base transform report, pose overlay, baseline demo report |

Ghi chú: Tài liệu này không giả định sinh viên đã thành thạo robotics. Các khái niệm được giải thích theo hướng phục vụ trực tiếp cho 4 task HRC2026: desktop sorting, conveyor sorting, workpiece insertion, carton sealing.

# Mục lục tóm tắt

Vị trí của Module 4 trong pipeline HRC2026

Chuẩn đầu ra và cấu trúc học 3 lớp

Lý thuyết tối thiểu: camera, RGB-D, calibration, coordinate transform

Isaac Sim camera/RGB-D trong bối cảnh baseline

Demo trên baseline HRC2026

Bài lab có output đo được

Mini-project cuối module và rubric

Troubleshooting checklist

Câu hỏi tự kiểm tra

Tài liệu tham khảo và video/tutorial

# 1. Vị trí của Module 4 trong pipeline HRC2026

Module 4 nối trực tiếp Module 3 về SE(3), frame và transform với các module perception/manipulation phía sau. Trong HRC2026, robot không thể gắp, chèn hay đóng hộp chỉ từ ảnh RGB đẹp; hệ thống cần chuyển quan sát 2D/3D thành tọa độ dùng được cho planner và controller.

| Từ quan sát | Đến dữ liệu cần cho robot | Ví dụ trong HRC2026 |
| --- | --- | --- |
| RGB image | class_id, mask, bbox, keypoints | Phân biệt hai loại workpieces ở Task 1/2 |
| Depth image | 3D point, point cloud, object height/pose | Tính điểm gắp trên mặt bàn hoặc băng chuyền |
| Camera intrinsics | pixel + depth -> 3D point trong camera frame | Từ centroid vật thể trong ảnh tính vị trí 3D |
| Camera extrinsics | camera frame -> world/base frame | Từ pose vật thể trong camera chuyển sang robot base |
| Pose estimation | object pose hoặc slot pose | Căn vật để chèn vào foam ở Task 3 |
| Camera stream + tracking | velocity, predicted intercept point | Dự đoán vị trí vật trên băng chuyền Task 2 |

Sau module này, sinh viên cần hiểu một nguyên tắc nền tảng: perception không chỉ là vẽ bounding box; perception phải xuất dữ liệu định lượng để planner/motion module sử dụng được.

# 2. Chuẩn đầu ra của Module 4

| Mã | Chuẩn đầu ra |
| --- | --- |
| M4-CLO1 | Giải thích được pinhole camera model, intrinsic matrix K, pixel coordinate, depth và point cloud. |
| M4-CLO2 | Tính được tọa độ 3D trong camera frame từ pixel (u, v) và depth z. |
| M4-CLO3 | Phân biệt được intrinsic, extrinsic, camera frame, world frame, robot base frame và object frame. |
| M4-CLO4 | Tạo được point cloud từ RGB-D image và trích xuất thống kê cơ bản về point cloud. |
| M4-CLO5 | Dùng transform chain để chuyển point/pose từ camera frame sang world/base frame. |
| M4-CLO6 | Hiểu calibration, distortion và lý do cần kiểm tra alignment giữa RGB và depth. |
| M4-CLO7 | Biết cách inspect camera/sensor trong Isaac Sim/baseline và xuất camera config sheet. |
| M4-CLO8 | Tạo được baseline demo report với ảnh RGB, depth, overlay điểm 3D và log transform. |
| M4-CLO9 | Thiết kế được lab output đo được: CSV/JSON/PLY/PNG/report thay vì chỉ mô tả bằng lời. |

# 3. Cấu trúc học 3 lớp cho Module 4

| Lớp | Nội dung | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Lớp A - Lý thuyết tối thiểu | Pinhole camera, K matrix, depth, RGB-D, point cloud, calibration, extrinsic, coordinate transform, PnP/ICP ở mức khái niệm. | Notebook lý thuyết + unit tests công thức pixel-to-3D. |
| Lớp B - Demo trên baseline | Tìm camera trong scene/config, đọc thông số camera, capture RGB/depth, kiểm tra frame, chuyển một pixel/point sang frame robot/base. | baseline_camera_demo.md, camera_config_sheet.csv, sample_rgb.png, sample_depth.png. |
| Lớp C - Lab đo được | Tạo point cloud, tính thống kê depth, kiểm tra transform chain, vẽ overlay 2D/3D, báo cáo sai số hoặc sanity checks. | point_cloud.ply, transform_chain_report.json, overlay_axes.png, pytest_report.txt. |

# 4. Lý thuyết tối thiểu về camera

## 4.1. Ảnh số, pixel và hệ tọa độ ảnh

Ảnh RGB là ma trận H x W x 3. Mỗi pixel có tọa độ ảnh (u, v), trong đó u thường là chỉ số cột theo chiều ngang, v là chỉ số hàng theo chiều dọc. Gốc tọa độ ảnh thường nằm ở góc trên-trái. Với robotics, cần hết sức cẩn thận vì hệ tọa độ ảnh, camera frame, world frame và robot base frame không giống nhau.

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| u | tọa độ cột pixel | tăng từ trái sang phải |
| v | tọa độ hàng pixel | tăng từ trên xuống dưới |
| z hoặc depth | khoảng cách đo bởi depth camera | đơn vị có thể là m, mm hoặc scale tùy nguồn |
| H, W | chiều cao, chiều rộng ảnh | ví dụ 480 x 640 hoặc 720 x 1280 |
| bbox | bounding box | thường là x_min, y_min, x_max, y_max hoặc x, y, w, h |
| mask | vùng pixel thuộc vật thể | cần cho centroid/pose/point cloud của vật |

## 4.2. Pinhole camera model

Pinhole model mô tả cách điểm 3D trong camera frame chiếu lên ảnh 2D. Nếu điểm 3D trong camera frame là P_cam = (X, Y, Z), pixel tương ứng được tính gần đúng bởi:

u = fx * X / Z + cx

v = fy * Y / Z + cy

Trong đó fx, fy là tiêu cự theo đơn vị pixel; cx, cy là tọa độ principal point/optical center. Ma trận intrinsic K có dạng:

K = [[fx,  0, cx],

[ 0, fy, cy],

[ 0,  0,  1]]

Công thức ngược, dùng nhiều nhất trong module này, là chuyển từ pixel + depth sang điểm 3D trong camera frame:

X = (u - cx) * Z / fx

Y = (v - cy) * Z / fy

Z = depth

## 4.3. Depth image và các dạng depth thường gặp

Depth image là ảnh một kênh, mỗi pixel chứa giá trị khoảng cách. Tuy nhiên cần kiểm tra kỹ định nghĩa của depth vì các hệ thống có thể trả về distance-to-image-plane, distance-to-camera-center, disparity hoặc depth đã scale.

| Loại dữ liệu | Ý nghĩa | Rủi ro thường gặp |
| --- | --- | --- |
| Depth in meters | Mỗi pixel là khoảng cách tính bằng mét | Dễ nhầm với millimeters |
| Depth in millimeters | Mỗi pixel là khoảng cách tính bằng mm | Nếu không chia 1000, point cloud phóng đại 1000 lần |
| Distance to image plane | Khoảng cách theo trục Z camera | Phù hợp công thức pinhole đơn giản |
| Euclidean distance | Khoảng cách từ camera center đến điểm | Không giống Z nếu điểm lệch xa tâm ảnh |
| Disparity | Giá trị liên quan tới nghịch đảo depth | Cần biết baseline/focal để đổi sang depth |

## 4.4. RGB-D image và alignment

RGB-D gồm một ảnh màu RGB và một ảnh depth tương ứng. Để dùng trực tiếp pixel RGB làm pixel depth, hai ảnh phải cùng resolution và đã được đăng ký/aligned vào cùng camera frame. Nếu RGB và depth không aligned, centroid/mask từ RGB sẽ lấy nhầm depth.

Kiểm tra shape RGB và depth có giống nhau không.

Kiểm tra depth tại centroid vật thể có hợp lý so với mặt bàn/scene không.

Không lấy depth tại một pixel duy nhất nếu mask nhiễu; nên dùng median depth trong vùng mask nhỏ.

Loại bỏ giá trị depth = 0, NaN, inf hoặc quá xa/quá gần.

Luôn ghi rõ depth_scale trong report.

## 4.5. Distortion và calibration

Camera thật thường có lens distortion, chủ yếu radial distortion và tangential distortion. Calibration tìm intrinsic K, distortion coefficients và đôi khi extrinsic giữa camera với một frame tham chiếu. Trong Isaac Sim, camera lý tưởng hơn camera thật, nhưng vẫn cần hiểu calibration để chuẩn bị cho vòng robot thật và để chuyển thông số OpenCV sang Isaac/Omniverse khi cần.

| Khái niệm | Ý nghĩa thực dụng |
| --- | --- |
| Intrinsic calibration | Tìm fx, fy, cx, cy và distortion coefficients của camera. |
| Extrinsic calibration | Tìm pose của camera so với robot/world/base. |
| Undistortion | Sửa ảnh để đường thẳng ngoài đời không bị cong trên ảnh. |
| Reprojection error | Sai số giữa điểm 2D quan sát và điểm 2D chiếu từ mô hình camera; dùng để đánh giá calibration. |

## 4.6. Camera extrinsic và transform chain

Intrinsic giúp chuyển pixel + depth sang point trong camera frame. Extrinsic giúp chuyển point đó sang world frame hoặc robot base frame. Theo quy ước từ Module 3, T_A_B là transform đưa tọa độ của một point từ frame B sang frame A.

p_cam_h = [X, Y, Z, 1]^T

p_world_h = T_world_cam @ p_cam_h

p_base_h  = T_base_world @ T_world_cam @ p_cam_h

# Nếu đã có T_base_cam:

p_base_h = T_base_cam @ p_cam_h

Đây là đường dẫn nhận thức tối thiểu cho robot:

RGB/depth pixel -> 3D point in camera frame -> 3D point in world/base frame -> grasp/insert/place target

## 4.7. Point cloud từ RGB-D

Point cloud là tập hợp các điểm 3D, thường kèm màu RGB. Từ depth image và K, ta có thể back-project nhiều pixel thành nhiều điểm 3D. Point cloud giúp ước lượng mặt phẳng bàn, centroid 3D, orientation bằng PCA, hoặc align vật thể với CAD/mesh.

| Ứng dụng point cloud | Ví dụ trong HRC2026 |
| --- | --- |
| Estimate centroid 3D | Tính vị trí chi tiết trên bàn hoặc băng chuyền. |
| Plane segmentation | Tách mặt bàn/foam khỏi vật thể. |
| PCA orientation | Ước lượng hướng của workpiece khi hình dạng kéo dài. |
| ICP/template alignment | Căn mesh/slot với point cloud cho Task 3. |
| Outlier removal | Loại điểm depth nhiễu để tăng ổn định pose. |

## 4.8. Pose estimation 2D-3D, PnP và ICP ở mức tối thiểu

Pose estimation là ước lượng vị trí và hướng của vật thể. Với object có keypoints 3D đã biết và ảnh 2D keypoints, có thể dùng PnP để tìm rotation/translation. Với point cloud hoặc mesh, có thể dùng ICP để tinh chỉnh pose giữa point cloud quan sát và template/CAD.

| Phương pháp | Đầu vào | Đầu ra | Khi nên dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| Centroid + median depth | mask/bbox + depth | vị trí 3D gần đúng | Task 1/2 bản đầu, khi chỉ cần gắp ổn định |
| PCA on point cloud | mask depth points | hướng chính của vật | vật có hình dạng kéo dài hoặc cần orientation |
| PnP | 2D keypoints + 3D keypoints + K | R, t của object/camera | vật có keypoints/marker/geometry rõ |
| ICP/template alignment | point cloud quan sát + mesh/template | pose tinh chỉnh | Task 3, slot/foam/cad alignment |

# 5. Camera và RGB-D trong Isaac Sim/baseline

Trong Isaac Sim, camera thường là một USD Camera prim. Camera data được lấy thông qua render product và các annotator/extension. Với HRC2026, sinh viên cần biết cách tìm camera trong stage, đọc thông số camera, capture RGB/depth/segmentation và kiểm tra camera pose so với robot/world.

| Thành phần Isaac Sim | Ý nghĩa cho Module 4 | Output sinh viên cần lấy được |
| --- | --- | --- |
| Camera prim | Đối tượng camera trong stage/USD; có transform, focal length, aperture, clipping range. | camera prim path, pose, resolution. |
| Render product | Nguồn sinh ảnh từ camera ở một resolution cụ thể. | RGB/depth output path hoặc array shape. |
| Annotator | Cơ chế lấy dữ liệu như RGB, depth, segmentation, bounding boxes. | sample_rgb.png, sample_depth.npy/png. |
| USD Stage | Cây scene chứa robot, camera, table, objects, bins, foam, carton. | camera_inventory.csv, scene_camera_notes.md. |
| Replicator | Tạo dữ liệu synthetic như RGB, bbox, segmentation, depth. | synthetic_sample_manifest.json nếu dùng. |

## 5.1. Các câu hỏi cần trả lời khi inspect camera trong baseline

Camera nằm ở prim path nào trong stage?

Camera gắn với robot, world hay scene object nào?

Resolution RGB/depth là bao nhiêu?

Camera output là RGB, depth, segmentation, bbox hay nhiều loại cùng lúc?

Depth unit là mét, millimeters hay một scale khác?

Camera intrinsic K lấy trực tiếp được không? Nếu không, tính từ focal length/aperture/FOV như thế nào?

Extrinsic camera-to-world lấy từ USD transform hay từ API baseline?

World frame và robot base frame khác nhau thế nào trong scene?

Có nhiều camera không? Camera nào dùng cho policy, camera nào dùng cho perception debug?

Dữ liệu camera có được ghi vào LeRobotDataset hay chỉ dùng online?

## 5.2. Gợi ý naming convention cho output camera

outputs/module4/

camera_config_sheet.csv

camera_inventory.csv

sample_rgb.png

sample_depth.npy

sample_depth_vis.png

point_cloud.ply

point_cloud_stats.json

transform_chain_report.json

overlay_pixel_to_3d.png

baseline_camera_demo.md

# 6. Demo trên baseline HRC2026

Các demo dưới đây được thiết kế để sinh viên có thể chạy sau khi đã hoàn thành Module 1-3 và đã clone baseline/assets. Nếu môi trường chưa chạy được Isaac Sim, sinh viên vẫn có thể làm bản dry-run bằng synthetic images/depth arrays để kiểm tra công thức.

## Demo 1 - Baseline camera inventory

Mục tiêu: tìm tất cả camera hoặc cấu hình camera trong baseline/assets/config. Demo này không yêu cầu hiểu toàn bộ Isaac Sim API; chỉ cần scan file USD/YAML/Python và ghi lại các path/tên camera có khả năng liên quan.

# Chạy ở thư mục repo baseline

mkdir -p outputs/module4

find . -type f \( -name "*.py" -o -name "*.yaml" -o -name "*.yml" -o -name "*.usd" \)   | grep -Ei "camera|cam|sensor|rgb|depth"   > outputs/module4/camera_related_files.txt

# Tìm keyword trong code/config

grep -RniE "camera|rgb|depth|render_product|annotator|segmentation" .   > outputs/module4/camera_keyword_hits.txt || true

Output đo được: `camera_related_files.txt`, `camera_keyword_hits.txt`, và bảng `camera_inventory.csv` do sinh viên tổng hợp thủ công hoặc bán tự động.

## Demo 2 - Capture RGB/depth frame từ baseline hoặc Isaac Sim sample

Mục tiêu: sinh viên chứng minh rằng mình có thể lấy được ít nhất một frame RGB và một frame depth. Nếu baseline có script sẵn để chạy task hoặc teleoperation, sinh viên dùng script đó; nếu chưa rõ, dùng Isaac Sim camera sample trước rồi quay lại baseline sau.

# Gợi ý output sau khi chạy demo

outputs/module4/sample_rgb.png

outputs/module4/sample_depth.npy

outputs/module4/sample_depth_vis.png

outputs/module4/frame_capture_log.json

| Trường trong frame_capture_log.json | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| timestamp_or_step | simulation step hoặc thời điểm capture |
| camera_prim_path | đường dẫn camera trong stage |
| rgb_shape | ví dụ [480, 640, 3] |
| depth_shape | ví dụ [480, 640] |
| depth_min_m, depth_median_m, depth_max_m | sanity check depth |
| camera_pose_world | translation + quaternion hoặc matrix |

## Demo 3 - Pixel + depth sang point 3D

Mục tiêu: chọn 5 pixel trong ảnh, đọc depth, tính điểm 3D trong camera frame và ghi ra CSV. Dùng median depth quanh một cửa sổ nhỏ để giảm nhiễu.

import numpy as np

def pixel_to_camera(u, v, z, fx, fy, cx, cy):

X = (u - cx) * z / fx

Y = (v - cy) * z / fy

Z = z

return np.array([X, Y, Z], dtype=float)

def median_depth(depth, u, v, radius=2):

patch = depth[max(0, v-radius):v+radius+1, max(0, u-radius):u+radius+1]

valid = patch[np.isfinite(patch) & (patch > 0)]

if len(valid) == 0:

return np.nan

return float(np.median(valid))

## Demo 4 - Transform camera point sang world/base frame

Mục tiêu: lấy một point trong camera frame, dùng T_world_cam hoặc T_base_cam để chuyển sang frame khác. Sinh viên cần kiểm tra bằng sanity check: tọa độ Z/height có hợp lý so với mặt bàn không, điểm có nằm trong vùng workspace không.

import numpy as np

def transform_point(T_A_B, p_B):

p_h = np.r_[p_B, 1.0]

p_A_h = T_A_B @ p_h

return p_A_h[:3]

# Ví dụ: p_cam -> p_base

p_base = transform_point(T_base_cam, p_cam)

## Demo 5 - Overlay điểm 3D và trục pose lên ảnh

Mục tiêu: kiểm tra trực quan công thức bằng cách vẽ lại điểm hoặc trục pose đã tính lên ảnh. Nếu điểm 3D chiếu ngược về pixel không gần pixel ban đầu, có thể sai K, sai depth scale hoặc sai convention frame.

def camera_to_pixel(P_cam, fx, fy, cx, cy):

X, Y, Z = P_cam

u = fx * X / Z + cx

v = fy * Y / Z + cy

return np.array([u, v])

# 7. Bài lab có output đo được

Mỗi lab phải nộp sản phẩm cụ thể. Không chấp nhận chỉ nộp screenshot hoặc giải thích miệng. Mục tiêu là giúp Evaluation guild có thể kiểm tra tự động hoặc bán tự động.

## Lab 4.1 - Camera config sheet

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tìm và ghi lại thông số camera trong baseline/scene. |
| Input | Baseline repo, assets/config, hoặc một Isaac Sim scene có camera. |
| Output | camera_config_sheet.csv và camera_inventory.md. |
| Cột bắt buộc | camera_id, prim_path, resolution_w, resolution_h, fx, fy, cx, cy, depth_unit, frame_parent, source_file, notes. |
| Đạt | Có ít nhất 1 camera hợp lệ, có resolution và tối thiểu 4 intrinsic values hoặc ghi rõ cách tính/thiếu. |

## Lab 4.2 - Pixel-to-camera unit tests

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Viết hàm pixel_to_camera và camera_to_pixel, kiểm tra round-trip. |
| Input | Một bộ K giả lập hoặc lấy từ camera_config_sheet.csv. |
| Output | pytest_report.txt, pixel_to_camera_report.csv. |
| Metric | Round-trip pixel error trung bình < 1e-6 với depth hợp lệ trong test synthetic. |
| Đạt | Ít nhất 10 test cases, có cả pixel ở center, corner, random và invalid depth. |

# Gợi ý test case

K = dict(fx=600.0, fy=600.0, cx=320.0, cy=240.0)

for u, v, z in [(320,240,1.0), (0,0,1.5), (640,480,2.0), (123,345,0.8)]:

P = pixel_to_camera(u, v, z, **K)

uv = camera_to_pixel(P, **K)

assert np.linalg.norm(uv - np.array([u, v])) < 1e-6

## Lab 4.3 - RGB-D to point cloud

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Tạo point cloud từ RGB-D và lưu file PLY. |
| Input | sample_rgb.png + sample_depth.npy/png hoặc synthetic depth array. |
| Output | point_cloud.ply, point_cloud_stats.json, point_cloud_preview.png. |
| Metric | Số điểm hợp lệ, min/max/median Z, bounding box point cloud. |
| Đạt | Point cloud có > 1000 điểm hợp lệ hoặc báo rõ lý do nếu dùng sample nhỏ; preview không bị lộn trục nghiêm trọng. |

# Pseudocode với Open3D

import open3d as o3d

import numpy as np

# depth_m: numpy array HxW, đơn vị mét

# rgb: numpy array HxWx3

# tạo RGBDImage hoặc tự back-project nếu cần kiểm soát scale

# lưu: o3d.io.write_point_cloud('point_cloud.ply', pcd)

## Lab 4.4 - Camera-to-base transform chain

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chuyển 5 điểm từ camera frame sang world/base frame. |
| Input | T_world_cam hoặc T_base_cam giả lập/baseline; 5 point từ Lab 4.2/4.3. |
| Output | transform_chain_report.json, transformed_points.csv. |
| Metric | Kiểm tra T inverse, determinant của R gần 1, round-trip error nhỏ. |
| Đạt | Mọi transform 4x4 hợp lệ; round-trip p_cam -> p_base -> p_cam sai số < 1e-6 trong test synthetic. |

## Lab 4.5 - Object mask to 3D centroid

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Từ mask/bbox của vật, tính centroid 2D, median depth, centroid 3D và overlay lên ảnh. |
| Input | RGB, depth, mask tự tạo hoặc bbox thủ công. |
| Output | object_3d_centroids.csv, overlay_centroid.png. |
| Metric | Có centroid_2d, median_depth_m, centroid_cam_xyz, centroid_base_xyz nếu có T_base_cam. |
| Đạt | Ít nhất 3 object/mask hoặc 3 vùng test; không dùng pixel depth đơn lẻ nếu có mask. |

## Lab 4.6 - Pose estimation mini-demo: PnP hoặc PCA/ICP

| Mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chạy một phương pháp pose estimation đơn giản. |
| Phương án A | PnP với 4-8 keypoints 3D/2D synthetic; xuất rvec, tvec, reprojection error. |
| Phương án B | PCA trên point cloud mask; xuất principal axis và orientation angle. |
| Phương án C | ICP giữa point cloud synthetic và template; xuất fitness/RMSE. |
| Output | pose_estimator_report.csv, pose_overlay.png hoặc icp_alignment_report.json. |
| Đạt | Có metric định lượng: reprojection error, PCA consistency hoặc ICP RMSE/fitness. |

# 8. Mini-project cuối module: Camera-to-Base Perception Readiness

Mini-project này kiểm tra xem sinh viên đã đủ sẵn sàng để bước sang Module 5 - Perception for Industrial Manipulation hay chưa. Sản phẩm phải chạy được trên dữ liệu sample/synthetic và nếu có môi trường thì chạy được trên baseline/Isaac Sim.

| Thành phần nộp | Mô tả |
| --- | --- |
| README.md | Mô tả cách chạy, môi trường, input/output, hạn chế. |
| camera_config_sheet.csv | Thông số camera và nguồn lấy thông số. |
| sample_rgb.png, sample_depth_vis.png | Ảnh demo lấy từ baseline/Isaac Sim hoặc synthetic. |
| pixel_to_camera.py | Hàm chuyển pixel-depth sang 3D camera frame. |
| transforms.py | Hàm transform point/pose giữa frame. |
| point_cloud.ply | Point cloud từ RGB-D. |
| overlay_centroid.png | Ảnh có vẽ centroid/object point/axis. |
| transform_chain_report.json | Kiểm tra transform, inverse, determinant, round-trip error. |
| pytest_report.txt | Kết quả test công thức. |
| baseline_camera_demo.md | Ghi chú demo trên baseline: camera path, resolution, depth stats, lỗi gặp phải. |

## 8.1. Rubric chấm mini-project 100 điểm

| Nhóm tiêu chí | Điểm | Mô tả chấm |
| --- | --- | --- |
| Camera understanding | 15 | Giải thích đúng intrinsic/extrinsic/depth unit; camera_config_sheet đầy đủ. |
| Pixel-to-3D correctness | 15 | Công thức đúng, unit tests pass, xử lý invalid depth. |
| Coordinate transform | 15 | T_base_cam/T_world_cam đúng convention, inverse/round-trip check rõ. |
| RGB-D/point cloud | 15 | Tạo point cloud hợp lệ, có stats và preview. |
| Baseline demo | 15 | Có demo/scan baseline, capture hoặc phân tích camera config; ghi lỗi và cách xử lý. |
| Pose/centroid overlay | 10 | Có overlay trực quan và CSV định lượng. |
| Reproducibility | 10 | README rõ, lệnh chạy một lần, output đúng cấu trúc. |
| Engineering discipline | 5 | Code sạch, đặt tên file rõ, log đầy đủ, không hard-code mơ hồ. |

## 8.2. Ngưỡng đánh giá

| Mức | Điểm | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Excellent | 85-100 | Có thể tham gia Perception guild hoặc hỗ trợ Manipulation với pose/transform. |
| Good | 70-84 | Nắm lõi RGB-D/transform, cần thêm thực hành baseline. |
| Pass | 60-69 | Có thể đi tiếp nhưng cần mentor review phần frame/depth scale. |
| Retry | <60 | Chưa đủ sẵn sàng cho Module 5; cần làm lại Lab 4.2-4.4. |

# 9. Troubleshooting checklist

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách kiểm tra/sửa |
| --- | --- | --- |
| Point cloud quá lớn/quá xa | Nhầm depth mm thành m hoặc ngược lại. | In min/median/max depth; kiểm tra depth_scale. |
| Point cloud bị lộn ngược | Khác convention giữa image frame, camera frame, Open3D/Isaac. | Vẽ 3 trục camera; kiểm tra trục Y/Z. |
| Centroid 3D nằm dưới bàn hoặc sau camera | Sai depth tại mask, sai invalid depth, sai T. | Dùng median depth trong mask; kiểm tra Z > 0; test transform inverse. |
| Overlay điểm không trùng pixel ban đầu | Sai fx/fy/cx/cy hoặc sai công thức project/back-project. | Chạy round-trip camera_to_pixel(pixel_to_camera()). |
| Depth toàn 0/NaN | Camera chưa render, annotator chưa attach, sai render product. | Chạy thêm vài frame; kiểm tra shape và log render product. |
| RGB và depth lệch nhau | Không aligned hoặc khác resolution. | Kiểm tra shape; resize/alignment; không dùng mask RGB trực tiếp nếu depth không aligned. |
| Transform đúng số nhưng robot gắp lệch | Sai quy ước T_A_B/T_B_A hoặc frame parent. | Viết rõ p_A = T_A_B @ p_B; test với điểm gốc/trục đơn vị. |
| Kết quả thay đổi giữa các lần chạy | Seed/randomization/render timing chưa cố định. | Ghi seed, step, timestamp; capture sau khi scene stable. |

# 10. Câu hỏi tự kiểm tra

Sự khác nhau giữa intrinsic và extrinsic là gì?

Vì sao cần biết fx, fy, cx, cy để chuyển pixel sang 3D?

Nếu depth image dùng đơn vị millimeters nhưng code giả định meters, lỗi sẽ biểu hiện thế nào?

Tại sao không nên lấy depth tại một pixel duy nhất ở centroid?

RGB và depth không cùng resolution thì pipeline sẽ sai ở đâu?

T_A_B có nghĩa là gì? p_A = T_A_B @ p_B hay p_B = T_A_B @ p_A?

Point cloud có thể giúp ước lượng orientation của vật thể như thế nào?

PnP cần những input nào?

ICP khác PnP ở đâu?

Trong Task 2 băng chuyền, camera/RGB-D hỗ trợ tracking như thế nào?

Trong Task 3 insertion, vì sao pose/slot frame quan trọng hơn classification accuracy?

Ba output định lượng nào chứng minh lab camera/transform đã chạy đúng?

# 11. Tài liệu tham khảo và video/tutorial

Ưu tiên nguồn mở, tài liệu chính thức từ nhà cung cấp và GitHub liên quan. Sinh viên nên đọc theo thứ tự: Isaac Sim camera/sensor -> OpenCV calibration/PnP -> Open3D RGB-D/point cloud/ICP -> baseline/assets HRC2026.

| Tài liệu | Link | Dùng để làm gì |
| --- | --- | --- |
| UBTECH HRC2026 Baseline GitHub | https://github.com/UBTECH-Robot/GlobalHumanoidRobotChallenge_2026_Baseline | Repo baseline chính thức: simulation, data collection, training, inference, evaluation. |
| UBTECH challenge2026 assets | https://huggingface.co/UBTECH-Robotics/challenge2026_assets | Assets Walker S2 và scene/task components. |
| UBTECH challenge2026 dataset | https://huggingface.co/datasets/UBTECH-Robotics/challenge2026_dataset | Dataset LeRobot v2.1 để học cấu trúc dữ liệu camera/video/state/action. |
| NVIDIA Isaac Sim Sensors | https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/sensors/index.html | Tổng quan sensor simulation, camera, depth, RTX, physics-based sensors. |
| NVIDIA Isaac Sim Camera Sensors | https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/4.5.0/sensors/isaacsim_sensors_camera.html | Camera prim, render product, calibrated camera sensors. |
| NVIDIA Isaac Sim Depth Sensors | https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/sensors/isaacsim_sensors_camera_depth.html | Depth camera, depth annotators, single-view depth sensor examples. |
| NVIDIA Isaac Sim Add Camera and Sensors Tutorial | https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/4.5.0/gui/tutorial_gui_camera_sensors.html | Tutorial GUI thêm camera/sensor và attach vào robot. |
| NVIDIA Getting Started With Isaac Sim - Adding Sensors | https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/building-your-first-robot-in-isaac-sim/03-adding-sensors.html | Bài học có video hướng dẫn thêm RGB sensor, xem camera view và dùng dual viewports. |
| Isaac Sim Replicator Object / Synthetic Data | https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/action_and_event_data_generation/tutorial_replicator_object.html | Sinh dữ liệu synthetic RGB, 2D/3D boxes, segmentation masks. |
| OpenCV Camera Calibration | https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html | Intrinsic/extrinsic, distortion, camera matrix, undistortion. |
| OpenCV Camera Calibration with OpenCV | https://docs.opencv.org/4.x/d4/d94/tutorial_camera_calibration.html | Lý thuyết calibration và distortion coefficients. |
| OpenCV Pose Estimation / PnP | https://docs.opencv.org/4.x/d7/d53/tutorial_py_pose.html | Ước lượng pose từ camera matrix, distortion coefficients và keypoints. |
| Open3D RGBD images | https://www.open3d.org/docs/0.10.0/tutorial/Basic/rgbd_image.html | Tạo RGBDImage và point cloud từ color/depth. |
| Open3D Point Cloud Tutorial | https://open3d.org/docs/release/tutorial/geometry/pointcloud.html | Đọc, hiển thị, xử lý point cloud. |
| Open3D ICP Registration | https://www.open3d.org/docs/latest/tutorial/Basic/icp_registration.html | Align point clouds bằng ICP. |
| ROS 2 tf2 Concepts | https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Tf2.html | Tư duy quản lý nhiều coordinate frames theo thời gian. |
| Modern Robotics - Rigid-Body Motions | https://modernrobotics.northwestern.edu/chapters/chapter3/ | Nền tảng SE(3), frame và transform, liên kết trực tiếp Module 3. |

# Phụ lục A. Code skeleton đề xuất cho sinh viên

module4_camera_rgbd/

README.md

src/

camera_math.py

depth_utils.py

transforms.py

point_cloud_utils.py

overlay_utils.py

tests/

test_camera_math.py

test_transforms.py

outputs/

camera_config_sheet.csv

pixel_to_camera_report.csv

transform_chain_report.json

point_cloud.ply

overlay_centroid.png

pytest_report.txt

## A.1. camera_math.py tối thiểu

import numpy as np

def pixel_to_camera(u, v, z, fx, fy, cx, cy):

if not np.isfinite(z) or z <= 0:

raise ValueError('Depth must be positive and finite')

X = (u - cx) * z / fx

Y = (v - cy) * z / fy

Z = z

return np.array([X, Y, Z], dtype=float)

def camera_to_pixel(P, fx, fy, cx, cy):

X, Y, Z = P

if not np.isfinite(Z) or Z <= 0:

raise ValueError('Z must be positive and finite')

u = fx * X / Z + cx

v = fy * Y / Z + cy

return np.array([u, v], dtype=float)

def make_K(fx, fy, cx, cy):

return np.array([[fx, 0.0, cx], [0.0, fy, cy], [0.0, 0.0, 1.0]], dtype=float)

## A.2. transforms.py tối thiểu

import numpy as np

def check_transform(T, atol=1e-6):

T = np.asarray(T, dtype=float)

assert T.shape == (4, 4)

R = T[:3, :3]

det_R = np.linalg.det(R)

ortho_err = np.linalg.norm(R.T @ R - np.eye(3))

return {'det_R': float(det_R), 'ortho_err': float(ortho_err),

'is_valid': abs(det_R - 1.0) < 1e-3 and ortho_err < 1e-3}

def transform_point(T_A_B, p_B):

p_B_h = np.r_[np.asarray(p_B, dtype=float), 1.0]

p_A_h = np.asarray(T_A_B, dtype=float) @ p_B_h

return p_A_h[:3]

def inverse_transform(T_A_B):

return np.linalg.inv(np.asarray(T_A_B, dtype=float))

## A.3. depth_utils.py tối thiểu

import numpy as np

def valid_depth_mask(depth, min_depth=0.05, max_depth=5.0):

depth = np.asarray(depth, dtype=float)

return np.isfinite(depth) & (depth >= min_depth) & (depth <= max_depth)

def median_depth_in_mask(depth, mask):

valid = valid_depth_mask(depth) & (mask.astype(bool))

values = depth[valid]

if values.size == 0:

return np.nan

return float(np.median(values))

# Phụ lục B. Checklist nộp Module 4

| File/thư mục | Bắt buộc? | Tự kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| README.md | Có | Lệnh chạy rõ, không phụ thuộc đường dẫn cá nhân. |
| camera_config_sheet.csv | Có | Có ít nhất 1 camera, resolution, K hoặc ghi rõ chưa lấy được K. |
| pytest_report.txt | Có | Lab 4.2 và 4.4 pass test synthetic. |
| sample_rgb.png | Có | Ảnh mở được. |
| sample_depth_vis.png | Có | Depth visualization không toàn đen/trắng. |
| point_cloud.ply | Có | Open3D đọc được, số điểm hợp lệ > 0. |
| point_cloud_stats.json | Có | Có min/median/max depth và bounding box. |
| transform_chain_report.json | Có | Có det_R, ortho_err, round_trip_error. |
| overlay_centroid.png | Có | Centroid/axis overlay nằm đúng vùng vật thể. |
| baseline_camera_demo.md | Có | Ghi camera path, input/output, lỗi gặp phải. |