HRC2026 Training Program

Module 5: Perception for Industrial Manipulation

Phiên bản: v1.0 FULL | Định dạng tự học + demo baseline + lab đo được
Đối tượng: sinh viên năm 3 CNTT/KHMT, đã hoàn thành Module 1-4

Mục tiêu của module Sau module này, sinh viên có thể thiết kế và triển khai perception pipeline cho thao tác công nghiệp: từ ảnh RGB-D hoặc video đến object class, mask/bounding box, centroid, orientation, pose, velocity/tracking và confidence để planner/motion module sử dụng được.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời lượng đề xuất | 2 đến 2.5 ngày học tập trung; 10-14 giờ tự học/lab. |
| Guild chủ lực | Perception/Pose/Tracking; Manipulation và Evaluation cần học đủ để hiểu contract đầu vào/đầu ra. |
| Liên hệ HRC2026 | Task 1: desktop sorting; Task 2: conveyor sorting; Task 3: workpiece insertion; Task 4: carton sealing. |
| Triết lý | Không chỉ tạo bounding box đẹp. Perception phải xuất dữ liệu hành động được: pose, velocity, confidence, grasp_hint/slot_hint và failure_reason. |
| Output cuối module | perception_interface.json, perception_report.csv, overlay images, mask/pose/tracking metrics, mini-project report. |

# Mục lục

1. Chuẩn đầu ra và bản đồ năng lực

2. Phần A - Lý thuyết tối thiểu

3. Phần B - Demo trên baseline HRC2026

4. Phần C - Bài lab có output đo được

5. Mini-project cuối module và rubric

6. Troubleshooting checklist

7. Phụ lục code skeleton và schema

8. Tài liệu tham khảo và video/tutorial mở

# 1. Chuẩn đầu ra và bản đồ năng lực

| Mã | Sau module này sinh viên làm được gì? | Minh chứng đo được |
| --- | --- | --- |
| M5-CLO1 | Phân biệt classification, detection, segmentation, pose estimation, tracking và chọn đúng kỹ thuật cho từng task. | Bảng task-to-method trong report. |
| M5-CLO2 | Xây pipeline xử lý ảnh cơ bản: load frame, preprocess, threshold/mask/contour, tính centroid/orientation. | overlay_centroid.png, classical_perception_report.csv. |
| M5-CLO3 | Dùng hoặc chuẩn bị dữ liệu để train detector/segmenter như YOLO/SAM-style pipeline. | dataset_inventory.csv, label_quality_report.md. |
| M5-CLO4 | Từ RGB-D tính được 3D centroid/pose thô trong camera/base frame, kế thừa kiến thức Module 4. | pose_estimator_report.csv. |
| M5-CLO5 | Theo dõi vật chuyển động trên băng chuyền bằng tracker/predictor đơn giản. | tracker_report.csv, velocity_error_px_per_frame. |
| M5-CLO6 | Thiết kế output contract cho planner/motion: object_id, class_id, pose, velocity, confidence, grasp_hint. | perception_interface.json. |
| M5-CLO7 | Đánh giá perception bằng metric phù hợp: precision, recall, IoU, mAP, pose error, latency và end-to-end impact. | evaluation_summary.md. |

Điểm nối với các module trước Module 3 đã cung cấp frame, transform, SE(3), quaternion và FK/IK. Module 4 đã cung cấp camera intrinsic/extrinsic, RGB-D và camera-to-base transform. Module 5 dùng các kiến thức đó để tạo perception output có thể đưa trực tiếp vào planner/motion module.

# 2. Phần A - Lý thuyết tối thiểu

## 2.1. Perception trong industrial manipulation là gì?

Perception trong bài toán thao tác công nghiệp không dừng ở việc “nhận dạng ảnh”. Nó là tầng chuyển đổi quan sát thô từ camera/sensor thành trạng thái có cấu trúc để robot có thể ra quyết định và hành động. Với HRC2026, perception phải trả lời ít nhất 6 câu hỏi:

☐ Có những vật nào trong scene?

☐ Mỗi vật thuộc loại nào?

☐ Vật nằm ở đâu trong ảnh, trong 3D camera frame và trong robot/world frame?

☐ Vật đang đứng yên hay chuyển động? Nếu chuyển động, vận tốc và hướng là gì?

☐ Độ tin cậy của nhận dạng/pose/tracking là bao nhiêu?

☐ Planner/motion nên gắp ở đâu, theo hướng nào, hay nên bỏ qua vật đó?

| Loại output perception | Ví dụ | Dùng cho task nào? |
| --- | --- | --- |
| Class label | workpiece_A / workpiece_B / carton_lid / foam_slot | Tất cả task. |
| Bounding box 2D | [x1, y1, x2, y2] | Detection nhanh, tracking, debug overlay. |
| Mask/segmentation | Pixel thuộc về vật thể | T1/T3 rất hữu ích để tính centroid/orientation; T4 để tìm nắp carton. |
| Centroid 3D | [x, y, z] trong camera/base frame | Gắp/đặt/align. |
| Orientation/Pose | yaw hoặc SE(3) | Gắp đúng hướng, chèn vào foam, đóng nắp carton. |
| Velocity/track | vx, vy, confidence, object_id | Task 2 băng chuyền. |
| Confidence/failure reason | low_mask_quality, occluded, out_of_workspace | Planner quyết định retry/fallback. |

## 2.2. Bản đồ kỹ thuật: từ đơn giản đến nâng cao

| Mức | Kỹ thuật | Ưu điểm | Hạn chế | Nên dùng khi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level 0 | Rule-based thresholding: màu, depth range, contour | Rất nhanh, dễ debug, không cần data lớn | Kém robust nếu lighting/texture thay đổi | Scene mô phỏng ổn định, màu/vật thể khác biệt rõ. |
| Level 1 | Classical CV + RGB-D geometry: contour, PCA, minAreaRect, 3D centroid | Tạo pose/grasp hint tốt, ít training | Cần tuning theo scene | T1/T3 cần pose chính xác. |
| Level 2 | Detector/segmenter học máy: YOLO detect/segment, Mask R-CNN, SAM-assisted labeling | Robust hơn với biến thiên pose/texture | Cần dữ liệu/label, latency cao hơn | T1/T2 hoặc khi rule-based không đủ. |
| Level 3 | 6D pose/template/ICP/FoundationPose | Ước lượng pose đầy đủ, phù hợp CAD/object pose | Thiết lập phức tạp, cần mesh/reference tốt | T3 insertion, gắp vật có hình học đặc thù. |
| Level 4 | VLM/embodied perception hỗ trợ | Giúp mô tả scene, validate nhãn, phân tích lỗi | Có thể chậm/hallucinate/khó tái lập | Dùng offline/fallback, không nên phụ thuộc real-time. |

## 2.3. Perception interface: hợp đồng giữa Perception và Planner

Để tích hợp tốt, perception module không nên trả về nhiều format tùy tiện. Cần chuẩn hóa một schema chung để planner/motion module dùng được. Một object observation nên có cấu trúc như sau:

{

"frame_id": 128,

"timestamp": 12.833,

"camera_name": "front_rgbd",

"objects": [

{

"object_id": "track_003",

"class_id": "workpiece_A",

"confidence": 0.92,

"bbox_xyxy": [345, 210, 420, 292],

"mask_quality": 0.86,

"centroid_px": [382.5, 251.0],

"centroid_camera_m": [0.12, -0.08, 0.74],

"pose_base": {

"position_m": [0.48, -0.16, 0.83],

"quaternion_xyzw": [0.0, 0.0, 0.707, 0.707]

},

"velocity_px_per_frame": [2.3, 0.1],

"grasp_hint": {

"approach_axis": "z_down",

"grasp_width_m": 0.045,

"yaw_rad": 1.57

},

"failure_reason": null

}

]

}

Nguyên tắc Planner không nên phải biết object được detect bằng YOLO, threshold hay template matching. Planner chỉ cần nhận object state sạch, có confidence và failure_reason.

## 2.4. Image representation và preprocessing

| Khái niệm | Ý nghĩa | Lưu ý thực hành |
| --- | --- | --- |
| RGB/BGR | Ảnh màu 3 kênh. OpenCV mặc định đọc ảnh theo BGR. | Nếu overlay màu sai, kiểm tra RGB/BGR conversion. |
| HSV | Không gian màu tách hue/saturation/value, hữu ích cho threshold theo màu. | Hue trong OpenCV thường có range 0-179. |
| Depth | Mỗi pixel có khoảng cách đến camera. | Kiểm tra đơn vị: meter, millimeter hoặc normalized. |
| Binary mask | Ảnh 0/1 hoặc 0/255 biểu diễn vùng vật thể. | Morphology open/close giúp giảm nhiễu. |
| Contour | Biên của vùng mask. | Dùng để tính area, centroid, minAreaRect, orientation. |
| Point cloud | Tập điểm 3D suy ra từ depth + intrinsic. | Cần lọc outlier, NaN, far depth. |

# Minimal preprocessing skeleton

import cv2 as cv

import numpy as np

rgb = cv.imread("frame.png")                 # BGR by default

hsv = cv.cvtColor(rgb, cv.COLOR_BGR2HSV)

mask = cv.inRange(hsv, lowerb=(20, 60, 60), upperb=(40, 255, 255))

mask = cv.morphologyEx(mask, cv.MORPH_OPEN, np.ones((5,5), np.uint8))

contours, _ = cv.findContours(mask, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

## 2.5. Classification, detection, segmentation, pose estimation và tracking

| Bài toán | Input | Output | Metric chính | Ví dụ trong HRC2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classification | Crop/ảnh | Class label | Accuracy, precision/recall | Phân biệt workpiece A/B nếu đã crop vật. |
| Object detection | Ảnh RGB | BBox + class + confidence | mAP, precision/recall, FPS | Tìm vật trên bàn hoặc băng chuyền. |
| Instance segmentation | Ảnh RGB/RGB-D | Mask từng vật | IoU, mask mAP | Tính centroid/orientation chính xác hơn bbox. |
| Pose estimation | Ảnh + depth/CAD/keypoints | Vị trí + hướng/SE(3) | Position error, angular error, reprojection error | Gắp đúng yaw; chèn chi tiết vào foam. |
| Tracking | Video frames | Track ID + trajectory + velocity | ID switches, MOTA/HOTA, prediction error | Dự đoán điểm gắp trên băng chuyền. |

## 2.6. Object detection và YOLO-style workflow

Detector phù hợp khi scene có nhiều vật và cần biết “vật nào ở đâu”. Với công cụ như YOLO, quy trình thực dụng là: chuẩn bị ảnh/label, chia train/val/test theo episode/scene, fine-tune từ pretrained weights, đánh giá bằng mAP/precision/recall/latency, rồi kiểm thử end-to-end trong simulation.

# Example YOLO-style dataset structure

perception_dataset/

images/

train/

val/

test/

labels/

train/

val/

test/

data.yaml

# One label file per image in YOLO detection format:

# class_id x_center y_center width height  (normalized 0-1)

0 0.518 0.431 0.083 0.120

1 0.244 0.612 0.077 0.106

Cảnh báo về chia dữ liệu Không nên trộn ngẫu nhiên từng frame liên tiếp vào train/val/test. Với video/episode, các frame gần nhau rất giống nhau. Nên chia theo episode/seed/scene để tránh data leakage.

## 2.7. Segmentation: vì sao mask quan trọng hơn bbox trong thao tác?

Bounding box thường đủ cho nhận dạng thô, nhưng thao tác robot cần vị trí và orientation chính xác. Mask cho phép tính centroid theo vùng vật thật, loại bỏ background và tính orientation qua PCA/minAreaRect. Với vật dài/hẹp, bbox axis-aligned có thể gây sai yaw; mask hoặc rotated rectangle hữu ích hơn.

# Orientation from contour using minAreaRect

cnt = max(contours, key=cv.contourArea)

rect = cv.minAreaRect(cnt)        # ((cx, cy), (w, h), angle_deg)

(cx, cy), (w, h), angle = rect

box = cv.boxPoints(rect).astype(int)

## 2.8. Pose estimation từ RGB-D: centroid, orientation và 6D pose

Trong Module 4, sinh viên đã học pixel + depth → point 3D. Trong Module 5, ta dùng công thức đó trên nhiều pixel thuộc mask để tạo point cloud của vật. Từ point cloud có thể tính centroid 3D, trục chính bằng PCA, hoặc align với template/CAD bằng ICP để refinement.

| Mức pose | Cách làm | Output | Khi nào đủ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Pose thô 2.5D | Centroid mask + depth median + yaw 2D từ minAreaRect | x,y,z + yaw | Gắp vật nằm phẳng trên bàn. |
| Pose 3D từ point cloud | Lấy point cloud trong mask, PCA trục chính, lọc outlier | centroid 3D + axes | Vật có hình dạng rõ, depth tốt. |
| PnP từ keypoints | Biết keypoint 3D trên vật và 2D projection | rvec/tvec object-to-camera | Vật có keypoint/corner rõ hoặc marker. |
| ICP/template alignment | Align point cloud đo được với CAD/template | Refined SE(3) | Chèn chính xác, foam slot, CAD có sẵn. |
| FoundationPose/6D model | Dùng CAD/reference image và model 6D pose | 6D pose + tracking | Khi cần pose tốt nhưng classical khó. |

# Compute 3D centroid from mask + depth + intrinsics

ys, xs = np.where(mask > 0)

z = depth[ys, xs]

valid = np.isfinite(z) & (z > 0.1) & (z < 2.0)

xs, ys, z = xs[valid], ys[valid], z[valid]

X = (xs - cx) * z / fx

Y = (ys - cy) * z / fy

Z = z

centroid_cam = np.array([np.median(X), np.median(Y), np.median(Z)])

## 2.9. Tracking và prediction cho băng chuyền

Task 2 có băng chuyền tốc độ cố định. Vì vậy perception không chỉ detect vị trí hiện tại mà còn phải dự đoán vị trí tương lai để planner pre-position robot. Cách đơn giản và hiệu quả là giữ track ID, ước lượng vận tốc trung bình theo pixel hoặc world coordinate, rồi ngoại suy đến thời điểm robot có thể gắp.

| Thành phần | Cách làm đơn giản | Metric |
| --- | --- | --- |
| Detection per frame | YOLO/threshold/segmentation để lấy bbox hoặc centroid | Precision/recall, latency. |
| Association | Ghép detection mới với track cũ bằng nearest centroid/IoU | ID switch count. |
| Velocity estimation | v = (p_t - p_{t-k}) / k hoặc linear regression | Velocity error. |
| Prediction | p_future = p_now + v * delta_t | Prediction error tại grasp line. |
| Decision gate | Nếu confidence thấp, vật ngoài vùng reachable, hoặc quá muộn thì skip | False grasp attempts, drop count. |

# Constant-velocity predictor in image space

class SimpleTrack:

def __init__(self, track_id):

self.track_id = track_id

self.history = []  # list of (frame_id, x, y)

def update(self, frame_id, x, y):

self.history.append((frame_id, x, y))

self.history = self.history[-10:]

def predict(self, target_frame):

if len(self.history) < 2:

return None

f0, x0, y0 = self.history[0]

f1, x1, y1 = self.history[-1]

dt = max(f1 - f0, 1)

vx, vy = (x1 - x0) / dt, (y1 - y0) / dt

return x1 + vx * (target_frame - f1), y1 + vy * (target_frame - f1)

## 2.10. Confidence, failure detection và fallback

Trong robotics, perception không nên “tự tin giả”. Nếu output sai nhưng confidence cao, planner/motion sẽ hành động sai. Do đó cần thiết kế confidence và failure_reason rõ ràng.

| Tín hiệu rủi ro | Có thể phát hiện bằng | Fallback đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Low detection confidence | score < threshold | Chụp lại frame hoặc dùng detector khác. |
| Mask quá nhỏ/lớn | area ngoài range | Loại bỏ object hoặc gắn failure_reason. |
| Depth không hợp lệ | NaN/zero/out-of-range | Dùng median vùng lân cận hoặc bỏ vật. |
| Pose không ổn định | yaw/centroid thay đổi mạnh qua frame | Temporal smoothing; yêu cầu nhiều frame nhất quán. |
| Occlusion/overlap | IoU cao giữa objects, mask chồng | Chọn vật ít bị che trước. |
| Out of workspace | pose_base nằm ngoài vùng robot với tới | Planner skip hoặc chờ vật vào vùng gắp. |

## 2.11. Synthetic data và domain randomization trong Isaac Sim

Isaac Sim có thể tạo dữ liệu tổng hợp có nhãn như RGB, 2D/3D bounding boxes và segmentation masks thông qua Replicator/Object data generation. Với HRC2026, đây là lợi thế lớn vì assets, camera và scene đều có trong mô phỏng. Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp vẫn cần validation bằng end-to-end success trong task, không chỉ metric detection.

| Yếu tố randomize | Ví dụ | Tác dụng |
| --- | --- | --- |
| Vị trí/pose vật thể | random x/y/yaw trong vùng bàn hoặc băng chuyền | Tăng robust với placement. |
| Lighting/material | brightness, color, texture nhẹ | Giảm overfit ánh sáng. |
| Camera pose/noise | small jitter, depth noise | Tăng robust perception-to-pose. |
| Distractors/occlusion | vật nền hoặc overlap nhẹ | Giúp detector xử lý hard cases. |
| Class balance | số lượng A/B cân bằng | Giảm bias classifier/detector. |

## 2.12. Metric đánh giá perception

| Metric | Dùng cho | Cách hiểu thực dụng |
| --- | --- | --- |
| Precision | Detection/classification | Trong các vật model báo có, bao nhiêu là đúng? Precision thấp → gắp nhầm vật/background. |
| Recall | Detection/classification | Trong các vật thật, model tìm được bao nhiêu? Recall thấp → bỏ sót vật. |
| IoU | BBox/mask | Mức overlap giữa prediction và ground truth. Mask IoU giúp đo chất lượng vùng vật. |
| mAP | Detector/segmenter | Metric tổng hợp theo confidence/IoU thresholds; tốt cho model selection nhưng chưa đủ. |
| Centroid error | Pose thô | Sai số pixel hoặc meter giữa centroid dự đoán và ground truth. |
| Angular error | Orientation/pose | Sai số yaw/quaternion; quan trọng khi chèn/align. |
| Latency/FPS | Real-time perception | Nếu perception quá chậm, Task 2 sẽ miss vật. |
| End-to-end success | Toàn hệ thống | Metric cuối cùng: robot có hoàn thành task không? |

## 2.13. Thiết kế perception theo 4 task HRC2026

| Task | Perception cần xuất | Kỹ thuật khuyến nghị | Failure mode cần log |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 Desktop Sorting | class_id, mask/bbox, centroid_base, yaw/grasp_hint | YOLO/segmentation + RGB-D centroid + minAreaRect/PCA | wrong_class, missed_object, bad_yaw, low_depth_quality |
| Task 2 Conveyor Sorting | class_id, track_id, centroid, velocity, predicted_intercept | Detector/tracker + constant velocity/Kalman + decision gate | late_detection, id_switch, prediction_error, out_of_reach |
| Task 3 Workpiece Insertion | part class/pose, slot pose, alignment error | Segmentation + depth + template/ICP/PnP; slot keypoints | wrong_slot, pose_offset, angle_error, occluded_slot |
| Task 4 Carton Sealing | carton pose, lid edge/keypoints, short/long side state | Keypoint/edge segmentation + state machine verification | lid_not_detected, wrong_side, uncertain_state, occlusion |

# 3. Phần B - Demo trên baseline HRC2026

Mục tiêu demo Sinh viên không chỉ đọc lý thuyết mà phải nhìn thấy perception gắn với baseline: camera stream, frame capture, object/asset paths, config, output overlay và JSON interface. Tất cả demo đều có thể chạy ở mức tối thiểu bằng frame mẫu nếu máy chưa chạy Isaac Sim.

## 3.1. Demo 0 - Tìm perception-related files trong baseline

Mục tiêu: lập bản đồ repo để biết camera, task config, dataset, assets và scripts nằm ở đâu. Sinh viên chạy các lệnh sau trong thư mục baseline hoặc bản clone của nhóm:

# Repository map for perception

find . -maxdepth 4 -type f | grep -Ei "camera|rgb|depth|sensor|perception|detect|segment|track|config|yaml" | sort > repo_perception_files.txt

find . -maxdepth 4 -type f | grep -Ei "Part|Conveyor|Foam|Packing|Sorting|Box|yaml" | sort > task_config_files.txt

find . -maxdepth 5 -type f | grep -Ei "usd|urdf|stl|obj|png|jpg|mp4|parquet" | sort > asset_data_files.txt

| Output | Tiêu chí pass |
| --- | --- |
| repo_perception_files.txt | Có ít nhất 10 file hoặc ghi rõ nếu baseline hiện không có module perception riêng. |
| task_config_files.txt | Tìm được config hoặc scene files liên quan đến 4 task. |
| asset_data_files.txt | Tìm được assets/dataset/media để dùng cho demo perception. |
| baseline_perception_map.md | Viết 1 trang mô tả camera/input/output liên quan perception. |

## 3.2. Demo 1 - Camera stream inventory

Mục tiêu: xác định baseline có những camera nào, resolution, frame rate, loại dữ liệu RGB/depth/segmentation và cách lấy frame. Nếu chưa chạy Isaac Sim, sinh viên dùng dataset video/frame chính thức hoặc frame mẫu do nhóm trích xuất.

| Trường thông tin | Ví dụ cần ghi |
| --- | --- |
| camera_name | front_rgb, wrist_left_rgb, wrist_right_rgb, overhead_cam... |
| modalities | rgb, depth, instance_segmentation, semantic_segmentation |
| resolution | 640x480, 1280x720... |
| frame_id/timestamp | Có timestamp hoặc index frame không? |
| coordinate frame | camera frame tương ứng trong scene/baseline |
| access path | script/function/config để lấy frame |

# Suggested output CSV columns

camera_name, modality, width, height, fps_or_dt, frame_name, source_file, notes

front_rgbd, rgb+depth, 640, 480, 30, front_camera, task_config.yaml, verify in baseline

## 3.3. Demo 2 - Classical perception baseline từ frame RGB-D

Mục tiêu: tạo một perception baseline không cần train: threshold/mask, contour, centroid, orientation, depth median. Đây là baseline cực kỳ quan trọng để debug trước khi dùng deep learning.

# demo_classical_perception.py (skeleton)

import cv2 as cv

import numpy as np

import json

rgb = cv.imread("sample_rgb.png")

depth = np.load("sample_depth.npy")  # meters, shape HxW

hsv = cv.cvtColor(rgb, cv.COLOR_BGR2HSV)

# Example threshold; each team must tune from actual frames

mask = cv.inRange(hsv, np.array([10, 40, 40]), np.array([35, 255, 255]))

mask = cv.morphologyEx(mask, cv.MORPH_OPEN, np.ones((5,5), np.uint8))

contours, _ = cv.findContours(mask, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

objects = []

for i, cnt in enumerate(contours):

area = cv.contourArea(cnt)

if area < 100:

continue

M = cv.moments(cnt)

if M["m00"] == 0:

continue

cx_px = M["m10"] / M["m00"]

cy_px = M["m01"] / M["m00"]

rect = cv.minAreaRect(cnt)

objects.append({

"object_id": f"obj_{i}",

"class_id": "unknown_or_rule_based",

"confidence": 0.5,

"centroid_px": [cx_px, cy_px],

"area_px": area,

"yaw_image_deg": rect[2]

})

with open("perception_classical_output.json", "w") as f:

json.dump({"objects": objects}, f, indent=2)

## 3.4. Demo 3 - YOLO/SAM-assisted perception starter

Mục tiêu: sinh viên hiểu cách thay classical perception bằng detector/segmenter học máy. Không bắt buộc phải train model lớn trong module này; cần nắm format dữ liệu, lệnh inference, output và cách chuyển output sang perception_interface.json.

# Optional YOLO quickstart concept - adjust model path and dataset

pip install ultralytics

yolo predict model=yolo11n.pt source=sample_frames/ save=True

# For custom training after labels are ready:

yolo detect train model=yolo11n.pt data=hrc2026_parts.yaml imgsz=640 epochs=50 batch=16

# For segmentation:

yolo segment train model=yolo11n-seg.pt data=hrc2026_parts_seg.yaml imgsz=640 epochs=50

Licensing reminder Ultralytics YOLO open-source package uses AGPL-3.0 for open-source use; teams should check competition and institutional constraints before final submission if shipping modified code/model.

## 3.5. Demo 4 - Conveyor tracker và intercept prediction

Mục tiêu: dùng detection centroids qua nhiều frame để tính velocity và predicted intercept. Đây là phần then chốt cho Task 2.

# Expected tracker output CSV

frame_id, track_id, class_id, cx_px, cy_px, vx_px_frame, vy_px_frame, pred_x_at_grasp_line, pred_y_at_grasp_line, confidence

1, track_01, A, 310.4, 220.1, 2.1, 0.0, 500.0, 220.1, 0.91

2, track_01, A, 312.6, 220.0, 2.2, -0.1, 500.0, 219.8, 0.92

## 3.6. Demo 5 - Pose exporter cho planner/motion

Mục tiêu: gom output từ detector/segmenter/RGB-D transform thành một file JSON mà planner/motion có thể đọc. Nếu chưa có planner, sinh viên viết một script giả lập planner kiểm tra các điều kiện: confidence, reachable, selected object, failure_reason.

# demo_select_next_object.py

import json

obs = json.load(open("perception_output.json"))

valid = []

for obj in obs["objects"]:

if obj["confidence"] < 0.6:

continue

if obj.get("failure_reason"):

continue

# Example reachable gate: x/y/z already in base frame

pos = obj["pose_base"]["position_m"]

if 0.2 <= pos[0] <= 0.8 and -0.5 <= pos[1] <= 0.5 and 0.5 <= pos[2] <= 1.2:

valid.append(obj)

print("selected", valid[0]["object_id"] if valid else "none")

# 4. Phần C - Bài lab có output đo được

Quy tắc nộp lab Mỗi lab phải có file output cụ thể. Không chấp nhận mô tả “đã chạy được” nếu không có CSV/JSON/ảnh overlay/log. Output phải đặt trong thư mục lab_outputs/module5/<student_name_or_team>/.

## Lab 1 - Dataset/scene inventory cho perception

Mục tiêu: Tìm và mô tả dữ liệu/frames/assets có thể dùng để phát triển perception cho 4 task.

| Output bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- |
| dataset_inventory.csv | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| class_map.yaml | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| sample_gallery_contact_sheet.png | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| data_quality_notes.md | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |

Tiêu chí pass:

☐ Liệt kê tối thiểu 20 ảnh/frame hoặc 5 video/episodes nếu có.

☐ Có class map cho workpiece A/B, foam slot, carton lid/edge.

☐ Có ghi rõ nguồn dữ liệu: baseline, assets, tự capture, synthetic.

## Lab 2 - Classical mask, centroid và orientation

Mục tiêu: Từ 20 frame mẫu, tạo mask bằng threshold/contour, tính centroid và yaw_image.

| Output bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- |
| classical_perception_report.csv | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| overlay_centroid_*.png | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| mask_examples/*.png | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |

Tiêu chí pass:

☐ Có ít nhất 20 dòng kết quả.

☐ Overlay phải thấy bbox/mask/centroid/orientation.

☐ Ghi latency trung bình/frame.

## Lab 3 - Detection/segmentation starter

Mục tiêu: Chuẩn bị format dữ liệu YOLO-style hoặc chạy inference pretrained/fine-tune nhỏ.

| Output bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- |
| data.yaml | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| labels_sample/ | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| detector_eval_summary.md | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| detection_overlay_*.png | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |

Tiêu chí pass:

☐ Có train/val/test split hợp lý.

☐ Có confusion matrix hoặc precision/recall nếu có labels.

☐ Không trộn random frame liên tiếp nếu dữ liệu là video.

## Lab 4 - RGB-D centroid và pose thô trong base frame

Mục tiêu: Dùng mask + depth + intrinsics/extrinsics để tính centroid_camera và centroid_base.

| Output bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- |
| pose_estimator_report.csv | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| transform_chain_report.json | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| overlay_3d_projection.png | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |

Tiêu chí pass:

☐ Sai số reprojection hoặc sanity check phải được ghi.

☐ Có kiểm tra depth unit và invalid depth.

☐ Output schema tương thích perception_interface.json.

## Lab 5 - Conveyor tracking/prediction

Mục tiêu: Từ video hoặc frame sequence, tạo track_id, velocity và prediction tại grasp line.

| Output bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- |
| tracker_report.csv | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| tracking_overlay.mp4 hoặc tracking_overlay_frames/ | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| prediction_error_summary.md | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |

Tiêu chí pass:

☐ Có ít nhất 3 tracks hoặc ghi rõ nếu data không đủ.

☐ Có velocity và predicted point.

☐ Có rule skip nếu object quá muộn/confidence thấp.

## Lab 6 - Task-specific perception contract

Mục tiêu: Thiết kế output contract cho một trong 4 task và viết validator kiểm tra schema.

| Output bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- |
| perception_interface.json | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| validate_perception_schema.py | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |
| schema_validation_report.txt | Nộp trong thư mục lab_outputs/module5/. |

Tiêu chí pass:

☐ Validator phát hiện thiếu field bắt buộc.

☐ Có failure_reason và confidence.

☐ Có ví dụ object hợp lệ và object bị reject.

# 5. Mini-project cuối module: Perception-to-Action Contract v0

Sinh viên hoặc nhóm 2-3 người chọn một task HRC2026 và xây một perception pipeline tối thiểu có thể chuyển từ ảnh/video/RGB-D sang output có cấu trúc cho planner/motion. Ưu tiên Task 1 hoặc Task 2 vì có thể đo nhanh bằng frame/video; nhóm khá có thể chọn Task 3/4.

| Task lựa chọn | Yêu cầu tối thiểu | Output chính |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | Detect/segment 4 workpieces, phân loại A/B, xuất centroid/yaw/grasp_hint. | perception_output_task1.json + overlay. |
| Task 2 | Detect/track vật trên băng chuyền, xuất velocity/predicted_intercept. | tracker_report.csv + prediction overlay. |
| Task 3 | Detect part + foam slot, xuất alignment/slot_hint. | slot_pose_report.csv + overlay. |
| Task 4 | Detect carton/lid edge/keypoints, xuất state short/long lid. | carton_state_report.csv + overlay. |

## 5.1. Cấu trúc thư mục nộp

module5_submission_<team_or_student>/

README.md

src/

run_perception.py

perception_schema.py

tracking.py                  # nếu chọn Task 2

pose_from_rgbd.py             # nếu dùng RGB-D

configs/

class_map.yaml

camera_config.yaml

thresholds.yaml

data_samples/

images_or_frames/

depth_or_video/               # nếu có

outputs/

perception_output.json

perception_report.csv

overlay_images/

tracker_report.csv            # nếu có tracking

pose_estimator_report.csv      # nếu có RGB-D pose

latency_report.csv

report/

module5_perception_report.md

## 5.2. Rubric chấm mini-project 100 điểm

| Hạng mục | Điểm | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Hiểu bài toán và thiết kế pipeline | 15 | Chọn đúng kỹ thuật cho task; có sơ đồ pipeline; nêu rõ input/output/failure modes. |
| Dữ liệu và annotation/label quality | 15 | Có dataset inventory, class map, split hợp lý, ghi rõ nguồn dữ liệu và chất lượng nhãn. |
| Implementation chạy được | 20 | Script chạy được bằng một lệnh; có config; không hard-code quá mức; output đúng schema. |
| Perception quality metrics | 20 | Có precision/recall/IoU hoặc centroid/pose/tracking error; có latency; có phân tích lỗi. |
| Integration readiness | 15 | Output có thể đưa vào planner/motion: pose_base, confidence, grasp_hint/slot_hint, failure_reason. |
| Debug overlay và reproducibility | 10 | Có ảnh/video overlay, log, README rõ cách chạy. |
| Teamwork/documentation | 5 | Report ngắn gọn, phân công rõ, commit/log có ý nghĩa. |

## 5.3. Ngưỡng đánh giá

| Mức | Điểm | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Excellent | 85-100 | Có thể đưa vào sprint tích hợp Team A/B ngay. |
| Good | 70-84 | Pipeline tốt, cần cải thiện robustness hoặc metrics. |
| Pass | 55-69 | Có output chạy được nhưng chưa đủ tin cậy để tích hợp. |
| Needs revision | <55 | Thiếu schema/metric/output hoặc không tái lập được. |

# 6. Troubleshooting checklist

| Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Cách kiểm tra/sửa |
| --- | --- | --- |
| BBox/mask lệch khỏi vật | RGB-depth resize/crop không đồng bộ; sai color channel; sai coordinate convention. | Overlay từng bước: raw image, mask, bbox, centroid; kiểm tra image size và RGB/BGR. |
| Centroid 3D nhảy mạnh | Depth nhiễu/NaN; mask có background; vật bị occlusion. | Dùng median depth, lọc valid depth, erosion mask, temporal smoothing. |
| Yaw sai 90 độ | minAreaRect convention; w/h đảo; trục chính không xác định duy nhất. | Chuẩn hóa yaw theo cạnh dài; kiểm tra bằng overlay trục orientation. |
| Detector accuracy cao nhưng robot gắp sai | Metric perception không đo pose/grasp; frame transform sai; confidence không phản ánh chất lượng pose. | Thêm centroid/pose error, transform sanity, end-to-end lab. |
| Task 2 miss vật | Latency cao; prediction không tính thời gian robot di chuyển; track ID switch. | Đo FPS/latency, pre-position, skip late objects, association tốt hơn. |
| False positive background | Threshold/detector nhầm texture; class imbalance. | Thêm negative samples, area/depth gates, confidence threshold. |
| Model overfit synthetic data | Domain randomization chưa đủ; split bị leakage. | Randomize lighting/pose/camera; validate trên seed/scene khác. |

# 7. Phụ lục code skeleton và schema

## 7.1. perception_schema.py

from dataclasses import dataclass, asdict

from typing import Optional, List, Dict, Any

import json

@dataclass

class PoseBase:

position_m: List[float]

quaternion_xyzw: List[float]

@dataclass

class PerceivedObject:

object_id: str

class_id: str

confidence: float

bbox_xyxy: List[float]

centroid_px: List[float]

centroid_camera_m: Optional[List[float]]

pose_base: Optional[PoseBase]

velocity_px_per_frame: Optional[List[float]]

grasp_hint: Optional[Dict[str, Any]]

failure_reason: Optional[str] = None

@dataclass

class PerceptionOutput:

frame_id: int

timestamp: float

camera_name: str

objects: List[PerceivedObject]

def save(self, path: str):

def default(o):

if hasattr(o, "__dataclass_fields__"):

return asdict(o)

raise TypeError(type(o))

with open(path, "w") as f:

json.dump(self, f, default=default, indent=2)

## 7.2. validate_perception_output.py

import json, sys

required = ["object_id", "class_id", "confidence", "bbox_xyxy", "centroid_px"]

path = sys.argv[1]

obs = json.load(open(path))

errors = []

if "objects" not in obs:

errors.append("missing objects")

for i, obj in enumerate(obs.get("objects", [])):

for k in required:

if k not in obj:

errors.append(f"object {i}: missing {k}")

if not (0.0 <= obj.get("confidence", -1) <= 1.0):

errors.append(f"object {i}: confidence out of range")

if len(obj.get("bbox_xyxy", [])) != 4:

errors.append(f"object {i}: bbox must have 4 numbers")

print("PASS" if not errors else "FAIL")

for e in errors:

print("-", e)

## 7.3. latency_report.py

import time

import pandas as pd

records = []

for frame_id in range(100):

t0 = time.perf_counter()

# run_perception(frame)

# placeholder for student pipeline

t1 = time.perf_counter()

records.append({"frame_id": frame_id, "latency_ms": (t1 - t0) * 1000})

pd.DataFrame(records).to_csv("latency_report.csv", index=False)

print(pd.DataFrame(records)["latency_ms"].describe())

# 8. Tài liệu tham khảo và video/tutorial mở

Ưu tiên tài liệu chính thức, open documentation hoặc GitHub liên quan trực tiếp đến HRC2026, perception, detection, segmentation, pose estimation, tracking và synthetic data.

## 8.1. Tài liệu chính thức HRC2026/UBTECH

| Tài liệu | Dùng để học gì? | Link |
| --- | --- | --- |
| UBTECH HRC2026 Baseline GitHub | Baseline chính thức: simulation, LeRobot, teleoperation, record/replay, training/evaluation. | https://github.com/UBTECH-Robot/GlobalHumanoidRobotChallenge_2026_Baseline |
| UBTECH challenge2026_assets Hugging Face | Assets chính thức: Walker S2, task scenes, objects, foam/carton/conveyor. | https://huggingface.co/UBTECH-Robotics/challenge2026_assets |
| UBTECH challenge2026_dataset Hugging Face | Dataset chính thức hoặc mẫu để học cấu trúc dữ liệu. | https://huggingface.co/datasets/UBTECH-Robotics/challenge2026_dataset |

## 8.2. Isaac Sim, synthetic data và perception model

| Tài liệu | Dùng để học gì? | Link |
| --- | --- | --- |
| NVIDIA Isaac Sim Developer Page | Tổng quan Isaac Sim, synthetic data, robot learning, simulation/testing. | https://developer.nvidia.com/isaac-sim |
| Isaac Sim Replicator Object / Synthetic Data | Tạo dữ liệu RGB, bounding boxes, segmentation masks bằng synthetic data generation. | https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/action_and_event_data_generation/tutorial_replicator_object.html |
| NVIDIA Getting Started With Isaac Sim - Synthetic Dataset | Tutorial tạo synthetic dataset và domain randomization. | https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/04-generating-a-synthetic-dataset-using-a-replicator.html |
| NVIDIA Getting Started With Isaac Sim - Fine-tuning Perception Model | Tutorial fine-tune và validate model perception từ synthetic data. | https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-sim/latest/synthetic-data-generation-for-perception-model-training-in-isaac-sim/05-fine-tuning-and-validating-an-ai-perception-model.html |

## 8.3. Computer vision, segmentation, tracking và 6D pose

| Tài liệu | Dùng để học gì? | Link |
| --- | --- | --- |
| Ultralytics YOLO Documentation | Detection, segmentation, classification, pose, OBB và tracking tasks. | https://docs.ultralytics.com/ |
| OpenCV Thresholding Tutorial | Segmentation cơ bản bằng threshold. | https://docs.opencv.org/master/db/d8e/tutorial_threshold.html |
| OpenCV Meanshift/Camshift Tracking | Object tracking cơ bản trong video. | https://docs.opencv.org/4.x/d7/d00/tutorial_meanshift.html |
| OpenCV solvePnP Documentation | Pose estimation từ 3D-2D correspondences. | https://docs.opencv.org/4.x/d5/d1f/calib3d_solvePnP.html |
| Open3D ICP Registration Tutorial | Point cloud alignment và pose refinement. | https://www.open3d.org/html/tutorial/Basic/icp_registration.html |
| Meta Segment Anything GitHub | Foundation segmentation model, hữu ích cho annotation/mask-assisted workflow. | https://github.com/facebookresearch/segment-anything |
| NVIDIA FoundationPose GitHub | 6D pose estimation/tracking cho object mới dựa trên CAD/reference images. | https://github.com/NVlabs/FoundationPose |

## 8.1. Lộ trình tự học trong 1 ngày

| Thời lượng | Việc cần làm | Output |
| --- | --- | --- |
| 60 phút | Đọc lại Module 4: camera/RGB-D/transform; đọc phần 2.1-2.5 của Module 5. | Ghi 10 khái niệm chính. |
| 90 phút | Làm Lab 2 classical mask/centroid/orientation trên frame mẫu. | overlay_centroid.png + CSV. |
| 90 phút | Đọc Ultralytics hoặc OpenCV tracking tutorial; chạy inference/tracking thử. | detection/tracking overlay. |
| 90 phút | Làm Lab 4 hoặc Lab 5 tùy guild. | pose/tracker report. |
| 60 phút | Viết perception_interface.json và validator. | schema_validation_report.txt. |
| 30 phút | Tự đánh giá theo rubric mini-project. | todo list cải thiện. |

# 9. Câu hỏi tự kiểm tra

1. Vì sao bounding box thường chưa đủ cho manipulation?

2. Khi nào nên dùng threshold/mask thay vì YOLO?

3. Nếu depth có nhiều NaN trong mask, em xử lý thế nào?

4. Tại sao phải chia train/validation/test theo episode hoặc scene?

5. Task 2 cần thêm output nào mà Task 1 không bắt buộc?

6. Metric mAP cao nhưng end-to-end success thấp có thể do nguyên nhân gì?

7. failure_reason trong perception_output.json có tác dụng gì?

8. Làm sao phát hiện object pose không ổn định qua nhiều frame?

9. Khi dùng synthetic data từ Isaac Sim, cần randomize những yếu tố nào?

10. Perception output nào planner/motion module cần để quyết định grasp?